PROJECT № PO_20180622_523313		    				· 保密 ·

通过靶标捕获、表面等离子共振及

液质联用技术分析药物化合物PGZ-19在bEnd.3细胞内的靶标蛋白

项目计划书

日期：2018-6-22

编码：PJFD101811

通过靶标捕获、表面等离子共振及液质联用技术分析

药物化合物PGZ-19在bEnd.3细胞内的靶标蛋白

项目操作流程编号：PJ-CN-SLMC

时间：2018-6-23  编码：PJFD101811

一、项目背景

根据客户前期研究，药物分子PGZ-19对原代内皮细胞有保护效果，通过靶标捕获技术分析药物在细胞内的靶点。本实验通过立体表面化学修饰的3D光交联芯片固定PGZ-19，通过光交联反应将化合物非定向固定在生物芯片表面；之后建立微流环境并进行靶标捕获测试，期间通过表面等离子共振技术（SPR）实时检测样品固定情况和与样品分子相互作用的靶标蛋白在芯片上的捕获富集情况。再通过LC-MS联用鉴定化合物捕获到的可能性靶标蛋白。之后对所得数据进行生物信息学注释并进行整合分析。

二、实验流程及方法

- 实验整体流程图

- 样品准备：

（1）化合物样品（PGZ-19）

准备方式：客户提供，悬液（浓度：10mM，体积：20μL）

分子量、聚合度： 388 Da，

纯度>98%

储存条件：-20℃，避光，DMSO溶解。

（2）细胞样品（bEnd.3）

准备方式：客户提供，活细胞，需增殖培养

状态：未取样，

数量：未取样，

储存条件：收件后即刻细胞复苏，扩增后-196℃冻存。

信息备注：bEnd.3细胞，DMEM+10%FBS正常培养，0.25%胰酶(不加EDTA)消化传代，1:5传代，2-3天长满。运输采用T25细胞培养瓶常温运输，瓶内灌满细胞培养基。收到细胞后应在细胞培养箱内静置4h，然后弃去瓶内多余培养基，留4ml培养基待细胞铺满瓶底后可正常传代。

三、实验步骤

1. 仪器设备：

- 光交联传感芯片（PLCv3-SensorChip, Betterways Inc.）

- 动物细胞专用裂解液（BWLS-17, Betterways Inc.）

- 芯片微阵列打印机（AD-1520, BioDot Corporation）

- 紫外光交联仪（UV-LED Spectroirradiator 1020, Amersham Life Science）

- SPR无标记互作分析仪-1（Reichert4SPR, Reichert Technologies）

- SPR无标记互作分析仪-2（PlexArray™ UT-v4, PLEXERA LLC）

- 两维纳升级液相色谱质谱（NanoAcquity UPLC, Waters Corporation）

- 肽段捕集柱(100μm×2.0cm Acclaim PepMap C18 ,Thermo Fisher)

- 肽段分析柱(15cm×75μm Acclaim PepMap C18, Thermo Fisher)

- 质谱系统（LTQ Orbitrap XL ETD, Thermo Fisher）

- 冻干机（Vacuum concentrator plus, Eppendorf Corporation）

- 其他常规实验室设备及耗材等

2. 操作步骤：

(1) 第一部分：SPR方法在线靶标捕获

i. 细胞液裂解处理

使用PBS洗涤细胞并离心收集至EP管内，加入120μL PBS和蛋白酶抑制剂（Thermo Scientific Halt Protease Inhibitor Cocktail, 100x），充分震荡重悬，按照3：4的比例加入BWLS-17裂解液，按照《注射器喷射裂解法》SOP处理细胞样品，处理后的样品16000g，10min，4℃离心，放入-40℃冰箱暂存。测试前样品解冻，16000g，10min，4℃离心取上清进行浓度测定（Thermo Fisher BCA Protein Assay Kit），使用裂解液1x原液对样品进行浓度调节，终浓度为200ug/mL，现用现配。

ii. 光交联传感芯片制作

取出1张光交联传感芯片，回温30 min至室温。将待测化合物用对应的溶剂（去离子水、无水乙醇、DMSO）配制成为100mM溶液。通过芯片阵列打印机将样品溶液和阴阳性对照溶液分别点样在3D光交联传感芯片上的指定区域。为控制点样量一致，选择点样方式原样品覆盖式点样，打印机设置点间距280 um，点直径180 um，完成芯片表面16×16点阵打印，单点溶液量11.25nL，重复点样5次，期间严格避光。将芯片放入真空干燥箱内真空干燥（真空度为-0.1 MPa，2h），干燥完成后，将芯片放置在365nm紫外光交联仪内进行光交联反应（N2环境，压力1.2 ATMs），参数：Energy 9000；暂停2 min；Energy 9000；暂停2 min；Energy 4000；暂停2 min。

iii. 微流控芯片组装

光交联反应后，依次用DMF、无水乙醇和超纯水在摇床上各摇洗15 min，使用N2吹干。将芯片贴上Cover构建Flowcell流路腔，标记芯片备用。

iv. SPR在线捕获

主要有以下步骤：

- 将第1步细胞裂解液样品作为样品流通液；

- 在SPR检测设备上安装好芯片后，调整测试基线，对芯片表面进行重生Regen*3次，重生液为Gly·HCl+0.5% SDS (pH2.0)，Rate: 3 μL/s, Duration: 300 s, Buffer: 1×PBS；

- 用100 μg/ml BSA对芯片表面进行封闭处理，Rate: 2 μL/s, Duration: 300 s，Buffer: 1×PBS;

- 对芯片表面进行重生Regen*1次，重生液为Gly·HCl+0.5% SDS(pH 2.0)，Rate: 3 μL/s, Duration: 300 s，Buffer: 1×PBS；

- 进样，将细胞裂解液通入芯片，Rate: 2 μL/s，Duration: 300 s，Buffer: 1×PBS；

- 芯片清洗，进样完毕，设置Baseline程序，进行3次；Rate：2 μL/s，Duration：300 s，Buffer:1×PBS。

- 如项目内包含多张芯片，使用以上述方法进行所有芯片的测试。

(2) 第二部分：液质联用鉴定靶标蛋白

i. 芯片蛋白原位酶解

蛋白芯片进行FASP酶切：

- 向芯片加入终浓度为10 mM DTT溶液，56℃反应1 h；

- 还原后，加入终浓度为55 mM IAM（碘乙酰胺）溶液，室温避光45 min；

- 吸取芯片中的磷酸缓冲液；

- 加入30 uL 0.25 M TEAB（四乙基溴化铵）置换清洗重洗2~3次；

- 加入30 uL 0.5 M TEAB（四乙基溴化铵），加入胰酶（胰酶储存于50 mM乙酸中，储存浓度为1 ug/uL），按胰酶：底物蛋白=1:20的量，加入胰酶，混匀，37℃孵育过夜后，以酶：底物蛋白=1:20补加酶液，37℃孵育4 h；

- 取出消化好的肽段液至1.5 mL收集管，再加入30 uL 0.5 M  TEAB碘乙酰胺，并和之前的滤液合并，真空抽干。

ii.  HPLC分离肽段：

- 肽段使用10μl流动相A溶解，溶解后上样8μl。

- 上样流速为10μl/min，上样3分钟，肽段直接被捕集柱捕集，同时经过捕集柱的盐溶液直接排入废液。

- 经过阀切换，使捕集柱和分析柱相连，同时启动Nano泵进行RP分离，启动质谱采集在线检测肽段。

- 60分钟内从2% B升至45% B，反相过程共60分钟，流速为300nL/min，色谱柱温度为40℃。

iii.  质谱测试：

离子源喷雾电压为2.0kV，质谱仪加热毛细管设定为250℃，采用数据依赖模式自动在MS和MS/MS间切换采集。全扫描MS使用Orbitrap进行扫描，扫描范围为m/z 350-1600，分辨率设定为70,000 (m/z 200处)。使用四级杆筛选母离子，随后使用高能碰撞解离（Higher energy C-trap dissociation, HCD）对符合串级（MS/MS）碎裂条件的母离子进行碎裂并用orbitrap扫描，扫描分辨率设定为17500，扫描范围根据母离子质荷比自动控制。对强度排名前15的离子进行MS/MS扫描。母离子选择窗口设定为2Da。对于单电荷和未知电荷数的离子不进行MS/MS采集，动态排除设定为每个母离子1次MS/MS后排除30秒。MS/MS使用高纯氮气，27%的碰撞能量。扫描时间90 min，数据通过Xcalibur（Thermo Scientific，version 2.2.0）采集。

iv. 蛋白质鉴定：

MS数据使用Proteome Discoverer (Thermo Fisher Scientific, version 1.4)分析软件进行Mascot算法检索，检索数据库为UniProtKB/Swiss-Prot蛋白数据库 (版本动态更新，目前版本为2017_11_26)。为了减少假阳性结果，在该数据库中增加一个含有所有蛋白反转序列的诱饵数据库（decoy database）。搜索参数设置如下：胰蛋白酶(Trypsin)，全酶切方式，最大漏切为2。可变修饰为肽段的甲硫氨酸(M)氧化和脱酰胺化（NQ）。单一同位素模式，肽段质量误差10ppm，碎片离子质量误差0.05Da。肽段结果使用Percolator算法控制肽段假阳性率（FDR）低于1%。本步骤可鉴定出于目标蛋白相互作用的靶标蛋白。

v. 功能学注释

通过自编算法（version 5.2）结合GO、KEGG两个公共数据库对捕获到的靶标进行生物学功能、信号通路和细胞亚结构定位的注释。

三、预期结果及报告形式

- 数据内容：

- bEnd.3细胞内能与药物化合物PGZ-19结合的蛋白靶点列表、相对丰度及评分。

- 靶点蛋白的GO功能注释、细胞亚定位注释、所属信号通路注释；已标记的KEGG信号通路图、KO注释；

- 实验报告内容：

测试结果为报告，报告栏目包含：实验目的，结果（结果展示、结果分析、关键步骤结果图表、数据汇总表），材料与方法（材料及处理方式、所使用设备及调试参数），讨论。

四、项目联系人

根据您的项目，我司授权一位技术工程师为项目联系人，方便贵实验室项目进展跟进、技术疑问解答，下为项目联系人信息：

项目联系人为： 高焕然（技术二部）		岗位：技术支持经理

电话：17728025601 、020-29865211		Email：gaohr@betterways.com.cn

-  欢迎讨论  -